E4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ALLEVAMENTO

secondo l’allegato B alla D.G.R. n.1105 del 28 aprile 2009

Impianto della

AZ. AGR. MURARO NICOLA E MURARO ROBERTO S.S.

SOCIETA' AGRICOLA

VIA ROMOLA 1

COMUNE DI LONIGO (VI)

QUADRO SINOTTICO

|  | FASI | GESTORE |  | GESTORE | ARPA |  |  | ARPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Autocontrollo |  | Reporting | Ispezioni programmate |  |  | Campionamenti/ analisi |  |  |
| 1 | COMPONENTI AMBIENTALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Materie prime e prodotti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Materie prime | Alla ricezione/fine ciclo |  | Annuale | X |  |  | NO |  |  |
| 1.1.2 | Prodotti finiti | Alla partenza/fine ciclo/giornaliera/annuale |  | Annuale | X |  |  | NO |  |  |
| 1.2 | Risorse idriche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Risorse idriche | annuale |  | Annuale | X |  |  | NO |  |  |
| 1.3 | Risorse energetiche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Energia | annuale |  | Annuale | X |  |  | NO |  |  |
| 1.4 | Combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Combustibili | annuale |  | Annuale | X |  |  | NO |  |  |
| 1.5 | Emissioni in aria (solo in presenza di emissioni di tipo convogliato) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nessun monitoraggio in quanto non sono presenti emissioni di tipo convogliato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Emissioni in acqua (solo in presenza di impianto di depurazione o scarichi autorizzati ai sensi della normativa vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nessun monitoraggio in quanto non sono presenti scarichi di tipo produttivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Emissioni di Rumore (solo per casi particolari elencati nelle linee guida regionali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nessun monitoraggio data la ridotta rumorosità dell’attività. |  |  |  |  |  |  |  | su segnalazione |  |  |
| 1.8 | Emissione di Rifiuti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Controllo rifiuti pericolosi | Annuale |  | Annuale | X |  |  | NO |  |  |
| 1.8.2 | Controllo rifiuti non pericolosi | Annuale |  | Annuale | X |  |  | NO |  |  |
| 1.9 | Emissioni Suolo/sottosuolo (acque di falda monitorate solo per i casi previsti dall’articolo 8, comma 2 della DGRV 2495/06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Acque di falda | Acque di falda – Nessun monitoraggio del sottosuolo in quanto non sono presenti contenitori in terra (lagoni). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Terreni | NO | NO |  |  |  | X |  | Secondo paragrafo 1.9.2 |  |
| 1.10 | Amianto (coperture in eternit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Calcolo dell’indice di degrado | Biennale | Biennale |  |  | X |  |  |  | NO |
| 2 | GESTIONE IMPIANTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo | A ogni ciclo/annuale |  | Annuale | X |  |  | NO |  |  |
| 2.1.2 | Interventi di manutenzione ordinaria/ straordinaria | A ogni ciclo/annuale |  | Annuale | X |  |  | NO |  |  |
| 2.1.3 | Aree di stoccaggio | A ogni ciclo/annuale |  | Annuale | X |  |  | NO |  |  |
| 3 | INDICATORI PRESTAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Monitoraggio degli indicatori di performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Monitoraggio | Annuale |  | Annuale | X |  |  | NO |  |  |

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.

# MONITORAGGIO A CARICO DEL GESTORE

# -PROPOSTA-

# 1 – COMPONENTI AMBIENTALI

## 1.1 Consumo materie prime e prodotti

L'azienda effettuerà la registrazione del numero dei capi accasati e delle materie prime impiegate nel ciclo produttivo nei registri utilizzati per la contabilità aziendale. Annualmente tali dati verranno trascritti nel report previsto dal piano di monitoraggio. Nel report annuale saranno riportati anche i quantitativi delle sostanze impiegate (detergenti, sanificanti, disinfettanti, medicinali ecc).

Tabella 1.1.1 - Materie prime

| Denominazione | Modalità stoccaggio | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capi di bestiame | Capannoni | Stabulazione | n. | Alla ricezione | Contabilità aziendale | SI |
| Mangimi | Silos | alimentazione | t/anno | Alla ricezione | Contabilità aziendale/soccida | SI |

Tabella 1.1.1 – Altre materie prime

| Denominazione | Modalità stoccaggio | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mangimi | Silos | alimentazione | t/anno | Alla ricezione | Contabilità aziendale/soccida | SI |
| Lettiera | Non presente | stabulazione | t/anno | Alla ricezione | Contabilità aziendale | SI |
| Detergenti/ disinfettanti | Locale chiuso | Pulizia fine ciclo | t/anno | Fine ciclo | Contabilità aziendale | SI |

Tabella 1.1.2 - Prodotti finiti

| Processo | Denominazione | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabulazione | Capi venduti | Unità/a | Alla partenza | Contabilità aziendale/soccidante | SI |
|  | Peso prodotto | tpv/a | Annuale | Contabilità aziendale/soccidante | SI |
|  | Numeri cicli | n°cicli/a | Annuale | Contabilità aziendale/soccidante | SI |
|  | Durata ciclo | Giorni | Fine ciclo | Contabilità aziendale/soccidante | SI |
| Capi deceduti | Capi | Unità/a | giornaliera | Registro capi morti | SI |
| Reflui | Palabili (*) | t/a | Annuale | Documenti di trasporto/ Fatture di vendita | SI |
|  | Non palabili (acque di lavaggio) | Mc/a | Annuale | Registro aziendale | SI |

(*) L'azienda gestirà il refluo zootecnico secondo le linee guida del DM 6 aprile 2006, DGR 2495 del 7 agosto 2006 e s.m.i

1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

| Tipologia di approvvigiona-mento | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 pozzi | Abbeveraggio/ cooling/ lavaggio | mc/a | Annuale | Lettura contalitri | SI |

1.3 - Consumo energia

Tabella 1.3.1 – Energia

| Descrizione | Tipologia | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia Elettrica | Fornitura di rete | MWh/a | Annuale | bollette | SI |

1.4 – Combustibili

Tabella 1.4.1 - Combustibili

| Tipologia | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasolio | Mc/a | Annuale | Registro aziendale | SI |
| GPL | Mc/a | Annuale | Fatture | SI |

1.5 – Emissioni in aria.

L’allevamento non presenta emissioni di tipo convogliato.

Le emissioni in aria di un allevamento sono sempre da considerare di tipo“diffuso”anche se vi sono camini che convogliano l’aria dalle strutture di stabulazione. Le emissioni provengono dalle stalle ma anche dalle strutture di stoccaggio e di spandimento dei reflui zootecnici.

1.6 – Emissioni in acqua

L’allevamento non presenta emissioni in acqua.

1.7 – Rumore

L’allevamento presenta una matrice rumore trascurabile.

1.8 – Rifiuti

Il gestore dell’allevamento riporterà al punto 1.8.1. del report annuale il quantitativo di rifiuti prodotti (t/anno). Nel report annuale si inseriranno tutti i CER effettivamente prodotti nell’anno di riferimento, anche ulteriori rispetto a quelli di seguito riportati.

Tabella 1.8.1 – Rifiuti pericolosi

| Rifiuti (codice CER) | Descrizione | Modalità stoccaggio | Destinazione (R/D) (*) | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 10* | Imballaggi contenenti sostanze pericolose | Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato | D | formulario/registro c/s | SI |
| 13 02 06* | Oli esausti | Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato | D | formulario/registro c/s | SI |
| 16 06 01* | Batterie | Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato | D | formulario/registro c/s | SI |
| 18 02 02* | Contenitori di medicinali | Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato | D | formulario/registro c/s | SI |

(*) Dato puramente indicativo non vincolante purchè la destinazione avvenga nel rispetto della normativa

Tabella 1.8.2 – Rifiuti non pericolosi

| Rifiuti | Descrizione | Modalità stoccaggio | Destinazione (R/D) (*) | Modalità di registrazione | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica | Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato | R | formulario/registro c/s | SI |
| 15 01 06 | Imballaggi in materiali misti | Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato | D | formulario/registro c/s | SI |
| 15 01 07 | Imballaggi in vetro | Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato | R | formulario/registro c/s | SI |

(*) Dato puramente indicativo non vincolante purchè la destinazione avvenga nel rispetto della normativa

1.9.1 – Acque di falda

In linea di indirizzo il monitoraggio del sottosuolo è previsto soltanto nel caso in cui lo stoccaggio dei materiali non palabili avvenga in contenitori in terra (lagoni). In questo impianto non sono presenti e pertanto non è necessario effettuare il monitoraggio delle acque di falda.

1.9.2 – Terreni

Gli allevamenti che distribuiscono gli effluenti prodotti su terreni propri o in concessione sono soggetti a monitoraggio dell’impatto che tale attività ha sul suolo.

L'azienda in oggetto venderà parte della pollina e parte la utilizzerà sui propri terreni.

In conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali tale monitoraggio non viene fatto rientrare tra gli autocontrolli a carico del gestore dell’allevamento e pertanto il campionamento dei terreni e le relative analisi potrà essere eseguito da ARPAV nell’ambito dei controlli previsti ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 3 del d.lgs. 152/06.

1.10.1 – Controllo delle coperture in cemento amianto

Per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto deve essere applicato il protocollo di cui all’Appendice 2 all’Allegato A alla DGRV n. 265 del 15 marzo 2011, al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge. La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto. Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l’ intervento di rimozione. Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado. Il risultato dell’applicazione dell’I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare. Qualora il risultato dell’Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;

– garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;

- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

| Descrizione | Tipologia | UM | Frequenza di autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Copertura ricovero AR3 | Cemento amianto | N° indice | Biennale | Prova con indice di degrado * | SI con frequenza biennale salvo indicazioni diverse |

*INDICE DI DEGRADO:

1) INFERIORE O UGUALE A 25: Nessun intervento di bonifica. E’ prevista la rivalutazione dell’indice di degrado con frequenza biennale;

2) COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica entro 3 anni;

3) UGUALE O MAGGIORE A 45: Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

L'esito della prova con indice di degrado sarà riportato nel report annuale, utilizzando la sezione “documentazione allegata”.

2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO

Nel report annuale saranno riportate solo le non conformità con le azioni correttive intraprese e gli esiti delle eventuali analisi previste.

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

| Fase/ attività | Criticità | Parametro di esercizio | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pioggia sui piazzali | Dilavamento delle acque meteoriche | Verifica della rete di scolo (integrità ed efficienza) |  | Dopo piogge intense | Registrazione di eventuali anomalie e dell’azione correttiva intrapresa | NO (*) |
| Alimentazione | Concentrazione di azoto e fosfati | Sostanza secca Proteina grezza Fosforo |  | Annuale | Cartellini dei mangimi | NO (*) |
| Allevamento | Controllo sistemi di contenimento emissioni | Verifica pulizia fine ciclo | -- | Al termine di ogni ciclo | Registrazione su supporto cartaceo/informatico | NO (*) |
|  | Controllo dei decessi | Verifica | n° | Almeno settimanale | Registrazione su supporto cartaceo/informatico | NO (*) |

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria

| Macchinario | Tipo di intervento | Frequenza | Fonte del dato/ Modalità di registrazione | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemi di asportazione deiezioni | Controllo della funzionalità | Mensile | Registrazione su supporto cartaceo/informatico | NO (*) |
| Abbeveratoi | Controllo funzionalità | Mensile | Registrazione su supporto cartaceo/informatico | NO (*) |
| Ugelli di erogazione acqua | Verifica pressione di erogazione | Inizio ciclo | Registrazione su supporto cartaceo/informatico | NO (*) |
| Ventilatori | Verifica del buon funzionamento | Giornaliera (nei periodi di utilizzo) | Registrazione di eventuali anomalie e dell’azione | NO (*) |
| Pavimentazione | Verifica del buono stato | Inizio ciclo | Registrazione su supporto cartaceo/informatico | NO (*) |
| Umidità lettiera/condizioni ambientali all'interno dei ricoveri | Controllo visivo | giornaliero | Registrazione su supporto cartaceo/informatico | NO (*) |
| Pulizia e disinfezione a fine ciclo | Corretta esecuzione e rispetto del periodo di vuoto sanitario | Fine ciclo/inizio ciclo successivo | Registrazione su supporto cartaceo/informatico | NO (*) |
| Impianto elettrico | Ripristino condizioni regolari | All'occorrenza | Rapporto del tecnico | NO (*) |
| Impianto idrico | Ripristino condizioni regolari | All'occorrenza | Rapporto del tecnico | NO (*) |
| Impianto di ventilazione | Ripristino condizioni regolari | All'occorrenza | Rapporto del tecnico | NO (*) |
| Ripristino impermeabilità pavimentazioni | Ripristino condizioni regolari | All'occorrenza | Rapporto del tecnico | NO (*) |

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.

Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

| Struttura di contenimento | Tipo di controllo | Frequenza | Modalità di registrazione | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Silos di stoccaggio alimenti | Controllo visivo del buono stato di conservazione | Inizio ciclo/ Giornaliero | Registrazione di eventuali anomalie e dell’azione correttiva intrapresa | NO (*) |
| Cella frigo per capi morti | Verificare che sia in funzione | Giornaliera | Registrazione di eventuali anomalie e dell’azione correttiva intrapresa | NO (*) |
| Corretta gestione sostanze pericolose (disinfettanti) | Verifica condizioni di stoccaggio | Giornaliera | Registrazione di eventuali anomalie e dell’azione correttiva intrapresa | NO (*) |

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Sulla base dei dati inseriti dal gestore il programma software della Regione Veneto calcolerà gli indicatori di performance ambientale (rapporto tra consumi e/o emissioni e unità di produzione) che consentiranno un controllo indiretto dell’efficienza del processo produttivo e pertanto di evidenziare eventuali anomalie sulle quali intervenire.

Tabella 3.1 – Monitoraggio degli indicatori di performance

| Indicatore | Descrizione | UM | Metodo di misura | Frequenza di monitoraggio | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione specifica di rifiuti | Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al peso di carne prodotto | t/tpv di carne | Calcolo del software | Annuale | SI |
| Consumo specifico risorsa idrica | Quantitativo di acqua prelevata rispetto al peso di carne prodotto | mc/tpv di carne | Calcolo del software | Annuale | SI |
| Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica | Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzata rispetto al peso di carne prodotto | TEP/tpv di carne | Calcolo del software | Annuale | SI |
| Produzione specifica di reflui | Quantitativo di reflui prodotto rispetto al peso di carne prodotto | mc/tpv di carne | Calcolo del software | Annuale | SI |
| Consumo specifico di mangimi | Quantitativo di mangimi consumato rispetto al peso di carne prodotto | t/tpv di carne | Calcolo del software | Annuale | SI |